BYTE CDI-BOX  PÅ CF MOTO GOES  ATV

Boxen levereras färdigkonfigurerad med en mappning som fungerar generellt.

Om din fyrhjuling inte går bra med denna box så krävs det individuella justeringar.

Det kan bero på att du bytt ut andra delar på din motor eller att den är feljusterad.
Vi kan endast hjälpa dig med detta om vi har maskinen här.

UTFÖRLIG INSTALLATIONS-VIDEO FINNS PÅ

HEMSIDAN DÄR PRODUKTEN FINNS.

	INSTALLATION/MONTERING (BILD 1)
Ta loss frontracket och plasthuven.

Ta upp CDI-boxen och ryck ur den VITA kontakten från boxen.
Den gråa skall sitta kvar!

Anslut den nya boxen med den vita kontakten du nyss drog ur.

Det sitter en liten kontakt på trim-boxen, den skall inte användas. *


	EFTER MONTERING:

Det kan hända att din maskin får ett för högt tomgångsvarvtal.

Detta är normalt och beror på att motorn går mer optimalt.

Om du upplever detta så justerar du bara ner tomgången så är det som det ska.



	VARVRÄKNARE (BILD 2)

Vissa modeller har varvräknare och när boxen kopplas in så slutar denna att fungera.

Vill du ha den att fungera så måste du ansluta en av kablarna i den lilla kontakten som normalt inte används.
	VARVRÄKNARE INSTALLATION (BILD 2)
Skruva bort plastkåpan så du kommer åt baksidan av mätartavlan.

Ryck ut den högra kontakten (när du står framför atv’n)

Den svarta kabeln med gul rand (nr5) skall anslutas till den gula/gröna kabeln på trimboxens lilla kontakt.

VIKTIGT: KLIPP AV DEN SVART/GULA KABELN




BILD1




BILD2
[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]SVART/GUL KABEL MASTE KLIPPAS

y Zd W

GRON/GUL TILL GRON/GUL PA NYA BOXEN
A

"




Eventuella frågor skickas till info@trech.se eller så ringer du på 0171-46 70 00

Trim eller el –delar byts eller återköps ej.


